SP programming hw1 report

- 怎麼用socket實現multiplexing

讓process存取連進來的fd，然後不斷把所有已連進來的fd丟到fdset然後select。select後對每個fdset裏的fd都isset確認，就可以不斷的確認哪些fd(host)要傳資料進來。因為電腦速度很快，所以可以當成只要傳資料進來process就會處理，這樣就可以同時處理很多request了。

- 你的code有busy waiting嗎?若沒有請簡短說明。

沒有，因為我是存fd然後select、isset，所以不會一直對同個fd確認要不要傳資料進來，而是偏向有host傳資料進來就處理，沒有就等待。我每次write buf 出去後就會繼續迴圈，所以也不會有因為waiting而造成forever block的問題。

- 你怎麼處理同個process對同一份檔案的存取寫入權

基本上就是開rw，因為做read_server時不會有write的問題，而做write_server時就需要rw的權限。這方面需要處理lock的問題，我是確認id後，直接lseek找到對應的registerRecord去讀取。這樣的好處是從前面開始找，不會被前面lock的地方影響到。read_server在做的時候，因為read後就直接close fd，所以我就不會在這裡設lock，而是用F_GETLK確認說這裡有F_WRLCK就回傳lock，沒有就read。如果是write的話，因為write途中檔案不能被修改，所以要確認當某個host在write時，其他host的read、write都會被lock。我會在前半部read的時候設F_WRLCK，如果設成功就讀，失敗就回傳lock。後半部write的部分，我會確認說現在的lock是不是當前的host設的，是就write，不是就lock。

- 你怎麼處理不同process對同一份檔案的存取寫入權

基本上跟同個process的處理一樣。不一樣的是process結束時整個file的lock會被free掉。這方面我在while迴圈時就只要這個fd有上過lock就不管狀況不斷設lock，這樣就算lock被free掉也可以很快lock上。